20尺柜，内长5.88米，内宽2.3米，门高2.25米，内高2.35米  货物毛重26.5吨以内
40尺柜，内长11.8米，内宽2.3米，门高2.25米，内高2.35米  货物毛重26.5吨以内
40HQ，内长11.8米，内宽2.3米，门高2.57米，内高2.69米  货物毛重26.5吨以内

有些船公司只接轻货，有些船公司小柜超过25吨会收取超重费，根据目的港和毛重单票确认

20OT  内长5.88米，内宽2.3米，高度3.6米以内都行，超过3.6米的单票和船公司确认下

20OT如果装光缆或电缆，长度按5.6米算，因为小开顶4个角有吊点，会消耗一些长度，

以前有2.9米的两盘电缆装20OT就装不进去，临时改配40OT的

20OT毛重26.5吨以内，有些港口超过也能接，具体和船公司确认

40OT  内长11.8米，内宽2.3米，高度3.6米以内都行，超过3.6米的单票和船公司确认下

40OT 如果装高度2.55米以上的，长度按11.5米算，因为开顶柜4个角有吊点会消耗一些长度

40OT 毛重28吨以内都行，具体单票和船公司确认

20FR  长度控制在5.6米以内，大多数船公司不接超长的货，因为超长会挡住吊点

宽度一般在3.5米以内都行，具体单票和船公司确认

高度3.6米以内都行，超过和船公司单票确认

20FR限重在28吨以内，具体也要看目的港和船公司的，单票再确认下

40FR: 长度控制在11.5米以内，大多数船公司不接超长的货，因为超长会挡住吊点

宽度一般在3.5米以内都行，具体单票和船公司确认

高度3.6米以内都行，超过和船公司单票确认

40FR限重33吨以内，具体也要看目的港和船公司的，单票再确认下

高度超过4.1米的都要单票和船公司确认是否能接？